APLICACIONES MÓVILES Y SISTEMAS TELEMÁTICOS

MANUAL TECNICO DEL “FTANK”

PROFESORA: MSIG. ADRIANA COLLAGUAZO

GRUPO Nº7

INTEGRANTES:

KLEBER JOSE AVELINO MOSQUERA

VICTOR BRYAN RODRIGUEZ AGUAS

CARLOS BRYAN TOMALÁ REYES

LUIS ADRIAN ZAMORA VELIZ

2s-2019

Introducción

El presente manual tiene como finalidad explicar los aspectos técnicos de hardware y software que posee nuestro prototipo de aplicativo móvil más conocido como TANK. El servicio que presentamos tiene la función principal de presentar a nuestros usuarios (chefs, dueños de restaurants) el nivel de los tanquen de gas dentro de su establecimiento y que puedan tener el control de dichos bienes en tiempo real.

El no conocer esta información de manera oportuna puede ocasionar problemas a nuestros usuarios, ya que el encender la hornilla sin éxito retrasaría las ordenes dentro del establecimiento causando inconformidad de los comensales hasta lograr pérdidas económicas en muchos casos.

Por eso le presentamos el prototipo de FTANK que es un sistema IOT que recolecta información cada 10 segundos con la ayuda de un sensor de presión y los administra para poder informarle a los usuarios el estado su tanque, estos pueden ser LLENO o VACIO los que son visualizados dentro de nuestra aplicación mediante una interfaz gráfica agradable.

Hardware

Velostat

Es un material hecho de un polímero, el cual permite variar la conductividad del material bajo presión o torsión. Este material puede ser cortado y adaptado para distintas aplicaciones conservando sus propiedades físicas en cualquiera de los casos.

Ilustración 1 Velostat

Este material es utilizado en nuestro proyecto para poder censar los niveles que tiene el tanque de gas, con la ayuda de un divisor de voltaje, ya que este material su resistencia varia y con esto podemos conseguir los datos necesarios para nuestro servicio.

Arduino UNO

Es una placa electrónica basada en un microcontrolador ATmega328, posee 14 entradas digitales de las cuales 6 sirven como entradas PWM(Modulación por ancho de pulsos), y 6 entradas analógicas, además de un resonador cerámico de 16 MHz, un conector USB, un conector de alimentación, una cabecera ICSP y un botón de reseteado.

| Microcontrolador | ATmega328 |
| --- | --- |
| Voltaje | 5V[V] |
| Voltaje entrada(recomendado) | 7-12[V] |
| Voltaje limites | 6-20[V] |
| Digital I/O Pins | 14 (6PWM y 6 analógicas) |
| Corriente DC por I/O Pin | 40[mA] |
| Corriente DC para 3.3V Pin | 50[mA] |
| Memoria Flash | 32KB |
| SRAM | 2KB |
| EEPROM | 1KB |
| Velocidad del CLOCK | 16[Mhz] |

Ilustración 2 Arduino UNO

Ilustración 3 Ibutton

I Button

Es un componente de Hardware el cual nos ayuda a mantener objetivos localizados en posición, ya con el ibutton se puede obtener ubicaciones en tiempo real.

Sigfox Kit

Es una tecnología de bajo costo, basada para sistemas M2M de bajas velocidades, es una alternativa muy económica ya que no usa internet para transmitir, sino que usa su propia tecnología para enviar sus mensajes a su plataforma. La única limitación que podemos encontrar de esta solución IOT es que solo se pueden enviar hasta 140 mensajes diarios. Es una tecnología de bajo uso energético ya que puede producir su propia energía para trabajar y evita el uso de baterías.

Ilustración 4 Equipo Sigfox

Divisor de Voltaje

Es un circuito básico, el cual nos ayuda a medir los valores de voltaje en los extremos de un elemento pasivo, este depende de la impedancia que poseen los elementos pasivos conectados al sistema.

La importancia de este proceso matemático dentro del proyecto es que el valor de la resistencia del velostat varía dependiendo de la presión que perciba de parte del tanque de gas, haciendo que los voltajes en las terminales varíen y estos valores sean enviados a la red de sigfox para ser administrados.

Ilustración 5 Divisor de Voltaje

Elementos Pasivos

- Resistencia de 1[KΩ]

- Cables conectores (Jumpers)

- Protoboard

SOFTWARE

Android Studio

Es un Entorno de Desarrollo Integrado para implementar aplicaciones móviles oficial para Android. Es un IDE para desarrollo gratuito y que admite los lenguajes de programación Java, C++ y Kotlin.

|  | Windows | OS X/macOS |
| --- | --- | --- |
| OS version | Windows 10/8/7 (32- o 64-bit) | Mac OS X 10.10 (Yosemite) o superior, hasta 10.13 ( macOS High Sierra) |

Ilustración 6 Logo de Android Studio

Firebase RealTime Data Base

Es una plataforma administrada por Google para el desarrollo de aplicaciones móviles, la cual almacena y sincroniza datos en tiempo real además de que se mantiene funcionando inclusive si la aplicación no se encuentra funcionando.

Esta plataforma aloja en la Nube una base de datos NoSQL, los cuales son almacenados en formato JSON para uso de todos los clientes conectados a la red. Además de que Firebase es multiplataformas es decir puedes desarrollado con SDK de iOS, Android y JavaScript. Todos los clientes se encuentran conectados a una instancia RealTime Data Base la cual hace actualizaciones periódicamente.

Ilustración 7 Logo de Firebase

Prototipo

Ilustración 8 Diagrama eléctrico del sistema

Este prototipo presentamos una plataforma a base de madera, donde se encuentra el velostat, limitamos sus extremos con un material conductor conocido como baquelita, este nos ayuda a definir los extremos del velostat además de ayudarlo con su conductividad. Esto extremos van a ser conectados como la resistencia variable del divisor de voltaje antes mencionado.

Ilustración 9 Prototipo

| Tabla 1. Características del Prototipo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Item | Cantidad | Dimensiones |
| Base de Madera | 2 | 10 x 11 x 0.6[cm] |
| Velostat | 1 | 5x5 [cm] |
| Baquelita | 2 | 5x4 [cm] |

Diseño

Diagrama de casos de uso

El diagrama de casos de uso nos proporciona el primer paso para el diseño del sistema IOT analizando los posibles escenarios que los usuarios pueden encontrar, y brindando soluciones optimas a cada uno de los problemas que ellos tienen.

Ilustración 10 Diagrama de Casos de Uso

Diagrama de Clases

Luego de haber realizado el análisis de los problemas y las posibles soluciones del proyecto, se procede a crear las clases que posee el aplicativo y así poder ordenar de una manera mas estructurada todos los objetos que este va a tener.

En este caso el sistema posee los siguientes objetos:

- Usuario (se define todas las características y acciones que va a tener la persona que utilice la aplicación).

- Notificación (mensaje donde se informa el estado actual del tanque si este está lleno o vacío).

- InterfazUsuario (se definen las características y acciones que va realizar la aplicación con la información de los usuarios).

- Mapa (muestra la información de ubicación y contacto al usuario de lugares donde se pueden abastecer de tanques de gas).

- TanqueGas (se muestra el objeto a censar, se detecta si se encuentra o no en la plataforma y su estado).

Ilustración 11  Diagrama de Clases

Diagrama de Despliegue

En este diagrama se muestra un poco mas a detalle la relación entre el aplicativo móvil y los distintos componentes que existen para la comunicación y administración de la aplicación, como son:

- Dispositivo Android (Aplicación Móvil)

- Servidor Web (Contiene la base de datos no relacional, que va a ser administrada)

- Sigfox (Canal que envía los datos obtenidos por el dispositivo IOT hacia el servidor web)

- Dispositivo IOT (Sistema de Hardware que obtiene los datos)

Ilustración 12 Diagrama de Despliegue

Diagrama de Base de Datos

Se muestran las distintas bases de datos que se van a generar en el Firebase y sus características internas de cada uno.

Ilustración 13 Diagrama de Base de Datos

Presupuesto

| Tabla 2. Presupuesto del sistema |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Articulo | Cantidad | Precio | Precio Total |
| Jumpers | 20 | $0.15 | $3 |
| Arduino UNO | 1 | $8.50 | $8.50 |
| Protoboard | 1 | $9 | $9 |
| Cajita | 1 | $26 | $26 |
| Opam | 1 | $0.75 | $0.75 |
| Base de Madera | 1 | $4 | $4 |
| Android Studio | 1 | GRATUITO | $0 |
| Total |  |  | $51.25 |

Código Fuente

Pantalla de Bienvenida

Es la primera pantalla que es presentada al abrir la aplicación por uno cuantos segundos, donde es presentado el nombre del aplicativo “FTANK” y nuestro logotipo.

Java

package com.example.detecciontanquegas; import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity; import android.content.Intent; import android.os.Bundle; import android.os.Handler; public class PantallaDeBienvenida extends AppCompatActivity { @Override protected void onCreate( Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_pantalla_de_bienvenida); new Handler().postDelayed(new Runnable() { @Override public void run() { Intent intent = new Intent(PantallaDeBienvenida.this, MainActivity.class); startActivity(intent); finish(); } },3000); } }

XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:id="@+id/linearLayout" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" android:background="@drawable/bg" android:gravity="center"> <ImageView android:id="@+id/imageView2" android:layout_width="374dp" android:layout_height="573dp" android:layout_marginEnd="16dp" android:layout_marginBottom="110dp" android:scaleType="centerInside" android:src="@drawable/logo" app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent" app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" /> <androidx.constraintlayout.widget.Guideline android:id="@+id/guideline" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:orientation="horizontal" app:layout_constraintGuide_begin="20dp" /> <androidx.constraintlayout.widget.Guideline android:id="@+id/guideline2" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:orientation="horizontal" app:layout_constraintGuide_begin="20dp" /> </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

Diseño

Ilustración 14 Pantalla de Bienvenida

Pantalla Principal – MainActivity

En esta actividad inicial toda la aplicación móvil y es donde se presenta el panel de inicio de sesión para que el usuario sea capaz de iniciar sesión mediante Google o de un perfil previamente creado.

Java

package com.example.detecciontanquegas; import android.content.Intent; import android.media.MediaPlayer; import android.net.Uri; import android.os.Bundle; import android.text.TextUtils; import android.util.Log; import android.util.Patterns; import android.view.View; import android.widget.Button; import android.widget.EditText; import android.widget.ImageView; import android.widget.ProgressBar; import android.widget.TextView; import android.widget.Toast; import android.widget.VideoView; import androidx.annotation.NonNull; import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity; import com.google.android.gms.auth.api.signin.GoogleSignIn; import com.google.android.gms.auth.api.signin.GoogleSignInAccount; import com.google.android.gms.auth.api.signin.GoogleSignInClient; import com.google.android.gms.auth.api.signin.GoogleSignInOptions; import com.google.android.gms.common.api.ApiException; import com.google.android.gms.tasks.OnCompleteListener; import com.google.android.gms.tasks.OnFailureListener; import com.google.android.gms.tasks.Task; import com.google.firebase.auth.AuthCredential; import com.google.firebase.auth.AuthResult; import com.google.firebase.auth.FirebaseAuth; import com.google.firebase.auth.FirebaseUser; import com.google.firebase.auth.GoogleAuthProvider; import java.util.regex.Pattern; public class MainActivity extends AppCompatActivity { EditText txtUsuario, txtPasswd; Button btnLogin, btnRegistro; TextView registrobtn; GoogleSignInClient mGoogleSignInClient; GoogleSignInOptions gso; static final int GOOGLE_SIGN_IN = 123; ImageView googleicon; //datos para iniciar sesion String email; String password; //obtener informacion del usuario FirebaseAuth nAuth; // atributos para el video private VideoView videoBG; MediaPlayer mMediaPlayer; int mCurrentVideoPosition; @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main); //Referencias a los controles nAuth = FirebaseAuth.getInstance(); Videothing(); // SOBRE EL VIDEO gso = new GoogleSignInOptions.Builder(GoogleSignInOptions.DEFAULT_SIGN_IN) .requestIdToken(getString(R.string.google_app_id)).requestEmail() .build(); mGoogleSignInClient = GoogleSignIn.getClient(this, gso); googleicon = (ImageView) findViewById(R.id.googleicon); txtUsuario = (EditText) findViewById(R.id.txtUsuario); txtPasswd = (EditText) findViewById(R.id.txtPasswd); btnLogin = (Button) findViewById(R.id.btnLogin); registrobtn = (TextView) findViewById(R.id.signIn_text); registrobtn.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { @Override public void onClick(View v) { startActivity(new Intent(MainActivity.this, formulario_registro.class)); } }); googleicon.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { @Override public void onClick(View v) { Intent signInIntent = mGoogleSignInClient.getSignInIntent(); startActivityForResult(signInIntent, GOOGLE_SIGN_IN); } }); btnLogin.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { @Override public void onClick(View v) { String email = txtUsuario.getText().toString(); String password=txtPasswd.getText().toString(); if(!Patterns.EMAIL_ADDRESS.matcher(email).matches()){ //invalid email patter set error txtUsuario.setError("Formato Incorrecto"); txtUsuario.setFocusable(true); } else if(TextUtils.isEmpty(email)){ txtUsuario.setError("SE REQUIERE CORREO ELECTRONICO"); txtUsuario.setFocusable(true); } else if(TextUtils.isEmpty(password)){ txtPasswd.setError("SE REQUIERE SU CONTRASEÑA"); txtPasswd.setFocusable(true); } else{ loginUser(email,password); } } }); } private void loginUser(String email,String password){ nAuth.signInWithEmailAndPassword(email, password) .addOnCompleteListener(this, new OnCompleteListener<AuthResult>() { @Override public void onComplete(@NonNull Task<AuthResult> task) { if (task.isSuccessful()) { // Sign in success, update UI with the signed-in user's information FirebaseUser user = nAuth.getCurrentUser(); startActivity(new Intent(MainActivity.this,PantallaPrincipal.class)); finish(); } else { // If sign in fails, display a message to the user. Toast.makeText(MainActivity.this, "Authentication failed.", Toast.LENGTH_SHORT).show(); } } }).addOnFailureListener(new OnFailureListener() { @Override public void onFailure(@NonNull Exception e) { Toast.makeText(MainActivity.this, e.getMessage(), Toast.LENGTH_SHORT).show(); } }); } private void Videothing(){ videoBG = (VideoView) findViewById(R.id.videoView); Uri uri = Uri.parse("android.resource://" // First start with this, + getPackageName() // then retrieve your package name, + "/" // add a slash, + R.raw.fire); // and then finally add your video resource. Make sure it is stored // in the raw folder. videoBG.setVideoURI(uri); // Start the VideoView videoBG.start(); videoBG.setOnPreparedListener(new MediaPlayer.OnPreparedListener() { @Override public void onPrepared(MediaPlayer mediaPlayer) { mMediaPlayer = mediaPlayer; // We want our video to play over and over so we set looping to true. mMediaPlayer.setLooping(true); // We then seek to the current posistion if it has been set and play the video. if (mCurrentVideoPosition != 0) { mMediaPlayer.seekTo(mCurrentVideoPosition); mMediaPlayer.start(); } } }); } protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) { super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data); if (requestCode == GOOGLE_SIGN_IN) { Task<GoogleSignInAccount> task = GoogleSignIn.getSignedInAccountFromIntent( data); try { GoogleSignInAccount account =task.getResult(ApiException.class); if (account != null) firebaseAuthWithGoogle(account); } catch (ApiException e) { Log.w("TAG", "Fallo el inicio de sesión con google.", e); } } } private void firebaseAuthWithGoogle(GoogleSignInAccount acct) { Log.d("TAG", "firebaseAuthWithGoogle:" + acct.getId()); AuthCredential credential = GoogleAuthProvider.getCredential(acct.getIdToken(),null); nAuth.signInWithCredential(credential).addOnCompleteListener(this, new OnCompleteListener<AuthResult>() { @Override public void onComplete(@NonNull Task<AuthResult> task) { if (task.isSuccessful()) { FirebaseUser user = nAuth.getCurrentUser(); startActivity(new Intent(MainActivity.this,PantallaPrincipal.class)); finish(); } else { System.out.println("error"); //MainActivity.this.updateUI(null); } } }); } @Override protected void onPause() { super.onPause(); // Capture the current video position and pause the video. mCurrentVideoPosition = mMediaPlayer.getCurrentPosition(); videoBG.pause(); } @Override protected void onResume() { super.onResume(); // Restart the video when resuming the Activity videoBG.start(); } @Override protected void onDestroy() { super.onDestroy(); // When the Activity is destroyed, release our MediaPlayer and set it to null. mMediaPlayer.release(); mMediaPlayer = null; } @Override public boolean onSupportNavigateUp() { onBackPressed(); return super.onSupportNavigateUp(); } @Override protected void onStart() { super.onStart(); //si el usuario ha iniciado sesion FirebaseUser currentUser = nAuth.getCurrentUser(); if(currentUser!=null){ startActivity(new Intent(getApplicationContext(), PantallaPrincipal.class)); } } }

XML

<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:orientation="vertical" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent"> <VideoView android:id="@+id/videoView" android:layout_width="0dp" android:layout_height="0dp" app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent" app:layout_constraintHorizontal_bias="0.0" app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent" app:layout_constraintRight_toRightOf="parent" app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" app:layout_constraintVertical_bias="0.0" /> <ImageView android:id="@+id/imageView" android:layout_width="337dp" android:layout_height="328dp" android:layout_marginTop="8dp" android:layout_marginBottom="212dp" android:contentDescription="AppLogo" app:layout_constraintBottom_toBottomOf="@+id/videoView" app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent" app:layout_constraintRight_toRightOf="parent" app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" app:layout_constraintVertical_bias="0.0" app:srcCompat="@drawable/logo" /> <LinearLayout android:id="@+id/input_group" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:layout_alignParentBottom="true" android:layout_marginLeft="25dp" android:layout_marginRight="25dp" android:layout_marginBottom="16dp" android:gravity="center" android:orientation="vertical" app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent" app:layout_constraintHorizontal_bias="1.0" app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent" app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"> <EditText android:id="@+id/txtUsuario" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" android:background="@drawable/edit_text_top" android:hint="email" android:inputType="textPersonName" android:padding="10dp" /> <EditText android:id="@+id/txtPasswd" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" android:background="@drawable/edit_text_bottom" android:hint="Password" android:inputType="textPassword" android:padding="10dp" /> <Button android:id="@+id/btnLogin" android:layout_width="150dp" android:layout_height="30dp" android:layout_gravity="center_horizontal" android:layout_marginTop="80dp" android:background="@drawable/button" android:onClick="login" android:paddingLeft="15dip" android:paddingRight="15dip" android:text="Login" android:textAllCaps="false" android:textColor="#2196F3" android:textSize="17sp" /> <TextView android:id="@+id/signIn_text" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginTop="3dp" android:fontFamily="sans-serif" android:padding="10dp" android:text="Don't have an Account? Sign Up" android:textAllCaps="true" android:textColor="#2196F3" android:textSize="13dp" android:textStyle="bold" /> <ImageView android:id="@+id/googleicon" android:layout_width="60dp" android:layout_height="60dp" android:layout_marginTop="15dp" app:srcCompat="@drawable/google" /> </LinearLayout> </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

Diseño

Ilustración 15 Main Activity

Formulario de Registro

Dentro de este panel se crea el formulario de registro para un nuevo usuario, en el cual se piden variables como nombre, apellido y correo. Estos datos son guardados en la base de datos en la nube de FireBase.

Java

package com.example.detecciontanquegas; import androidx.annotation.NonNull; import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity; import androidx.core.app.NotificationCompat; import android.app.NotificationManager; import android.app.PendingIntent; import android.content.Context; import android.content.Intent; import android.os.Bundle; import android.text.TextUtils; import android.util.Log; import android.util.Patterns; import android.view.View; import android.widget.Button; import android.widget.EditText; import android.widget.ProgressBar; import android.widget.Toast; import com.google.android.gms.tasks.OnCompleteListener; import com.google.android.gms.tasks.OnFailureListener; import com.google.android.gms.tasks.Task; import com.google.firebase.auth.AuthResult; import com.google.firebase.auth.FirebaseAuth; import com.google.firebase.auth.FirebaseUser; import com.google.firebase.database.DatabaseReference; import com.google.firebase.database.FirebaseDatabase; import java.util.HashMap; import java.util.Map; import java.util.Objects; import java.util.regex.Pattern; public class formulario_registro extends AppCompatActivity { EditText editTextNAME, editTextEMAIL, editTextUSER, editTextPASSWORD; //variables de los datos a registrar String email,nombre,password; Button buttonRegistrar; //variable para registro de usuario //ProgressBar progressBar; FirebaseAuth nAuth; FirebaseDatabase nDatabase; DatabaseReference myref; @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_formulario_registro); nAuth = FirebaseAuth.getInstance(); //progressBar = findViewById(R.id.progressBar); nDatabase = FirebaseDatabase.getInstance(); myref = nDatabase.getReference(); editTextNAME = (EditText) findViewById(R.id.editNombre); editTextEMAIL = (EditText) findViewById(R.id.editEmail); editTextPASSWORD = (EditText) findViewById(R.id.editClave); buttonRegistrar = (Button) findViewById(R.id.btnGrabaregistro); buttonRegistrar.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { @Override public void onClick(View v) { email = editTextEMAIL.getText().toString(); password=editTextPASSWORD.getText().toString(); nombre = editTextNAME.getText().toString(); if(TextUtils.isEmpty(email)){ editTextEMAIL.setError("SE REQUIERE CORREO ELECTRONICO"); editTextEMAIL.setFocusable(true); } else if (!Patterns.EMAIL_ADDRESS.matcher(email).matches()){ editTextEMAIL.setError("Email Invalido"); editTextEMAIL.setFocusable(true); } else if(TextUtils.isEmpty(password)){ editTextPASSWORD.setError("SE REQUIERE SU CONTRASEÑA"); editTextPASSWORD.setFocusable(true); } else if(password.length()<6){ editTextPASSWORD.setError("Se necesita contraseña >= 6 caracteres"); editTextPASSWORD.setFocusable(true); } //progressBar.setVisibility(View.VISIBLE); //INICIO DE SESION CON FIREBASE else{ registerUser(); } } }); } private void registerUser(){ nAuth.createUserWithEmailAndPassword(email, password) .addOnCompleteListener(this, new OnCompleteListener<AuthResult>() { @Override public void onComplete(@NonNull Task<AuthResult> task) { if (task.isSuccessful()) { // Sign in success, update UI with the signed-in user's information Map<String,Object> map=new HashMap<>(); map.put("name",nombre ); map.put("email",email); map.put("password",password); String id= Objects.requireNonNull(nAuth.getCurrentUser()).getUid(); myref.child("Users").child(id).setValue(map).addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<Void>() { @Override public void onComplete(@NonNull Task<Void> task2) { if (!task2.isSuccessful()){ Toast.makeText(formulario_registro.this,"ERROR !"+ task2.getException().getMessage(),Toast.LENGTH_SHORT).show(); } } }); FirebaseUser user = nAuth.getCurrentUser(); Toast.makeText(formulario_registro.this, "Registro exitoso", Toast.LENGTH_SHORT).show(); startActivity(new Intent(formulario_registro.this,PantallaPrincipal.class)); finish(); } else { // If sign in fails, display a message to the user. Toast.makeText(formulario_registro.this, "Authentication failed.", Toast.LENGTH_SHORT).show(); } // ... } }).addOnFailureListener(new OnFailureListener() { @Override public void onFailure(@NonNull Exception e) { Toast.makeText(formulario_registro.this, ""+e.getMessage(), Toast.LENGTH_SHORT).show(); } }); } @Override public boolean onSupportNavigateUp() { return super.onSupportNavigateUp(); } }

XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" android:background="@drawable/bg"> <LinearLayout android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:orientation="vertical" android:layout_marginLeft="25dp" android:layout_marginRight="25dp" android:gravity="center" android:layout_alignParentTop="true" android:layout_above="@id/input_group"> <TextView android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:fontFamily="sans-serif" android:text="SIGN UP" android:textColor="#FFFFFF" android:textSize="20sp"/> <TextView android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:fontFamily="sans-serif" android:text="Restaurantes online" android:textColor="#FFFFFF" android:textSize="16sp"/> </LinearLayout> <LinearLayout android:id="@+id/input_group" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:orientation="vertical" android:layout_marginLeft="25dp" android:layout_marginRight="25dp" android:layout_marginBottom="50dp" android:layout_alignParentBottom="true" android:gravity="center"> <EditText android:id="@+id/editNombre" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:background="@drawable/edit_text_top" android:hint="Nombre" android:inputType="textPersonName" android:padding="15dp" /> <EditText android:id="@+id/editEmail" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:background="@drawable/edit_text_middle" android:hint="Email" android:inputType="textEmailAddress" android:padding="15dp" /> <EditText android:id="@+id/editClave" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:background="@drawable/edit_text_bottom" android:hint="Password" android:inputType="textPassword" android:padding="15dp"/> <Button android:layout_width="match_parent" android:id="@+id/btnGrabaregistro" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginTop="10dp" android:background="@drawable/button" android:foreground="?android:attr/selectableItemBackground" android:text="SIGN UP" android:textAllCaps="false" android:textColor="#2196F3" android:textSize="17sp"/> <TextView android:id="@+id/signIn_text" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginTop="3dp" android:fontFamily="sans-serif" android:padding="10dp" android:text="Already Have an Account? Sign in" android:textAllCaps="true" android:textColor="#FAD0E1" android:textSize="13dp" android:textStyle="bold" /> android:textSize="13dp" android:textStyle="bold" android:textColor="#B2FAD0D0" android:fontFamily="sans-serif"/> </LinearLayout> </RelativeLayout>

Diseño

Ilustración 16 Pantalla de Registro

Pantalla Principal

Después de iniciar sesión dentro de la aplicación es presentado el panel de usuario de fondo blanco con 4 botones en la base de la pantalla, donde se podrá seleccionar entre 4 opciones: - Información de Usuario - Estado de los Tanques - Mapa de contactos - Estadísticas

Java

package com.example.detecciontanquegas; import androidx.annotation.NonNull; import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity; import androidx.fragment.app.Fragment; import android.app.NotificationChannel; import android.app.NotificationManager; import android.content.Intent; import android.os.Build; import android.os.Bundle; import android.view.MenuItem; import com.example.detecciontanquegas.aplicacion.CellphoneFrag; import com.example.detecciontanquegas.aplicacion.GasFrag; import com.example.detecciontanquegas.aplicacion.StaticFrag; import com.example.detecciontanquegas.aplicacion.UserFrag; import com.google.android.material.bottomnavigation.BottomNavigationView; import com.google.firebase.auth.FirebaseAuth; import com.google.firebase.auth.FirebaseUser; import com.google.firebase.database.FirebaseDatabase; public class PantallaPrincipal extends AppCompatActivity { FirebaseAuth firebaseAuth; FirebaseUser user; @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_pantalla_principal); BottomNavigationView bottomNav = findViewById(R.id.bottom_navigation); bottomNav.setOnNavigationItemSelectedListener(navlistener); firebaseAuth = FirebaseAuth.getInstance(); if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.O) { int importance = NotificationManager.IMPORTANCE_DEFAULT; NotificationChannel channel = new NotificationChannel("10", "Nuevo estado", importance); channel.setDescription("Alertas de nuevo dato"); NotificationManager notificationManager = getSystemService(NotificationManager.class); notificationManager.createNotificationChannel(channel); } } private BottomNavigationView.OnNavigationItemSelectedListener navlistener = new BottomNavigationView.OnNavigationItemSelectedListener() { @Override public boolean onNavigationItemSelected(@NonNull MenuItem menuItem) { Fragment selectedfragmente = new UserFrag(user);// para que empiece en USER switch (menuItem.getItemId()){ case R.id.nav_user: selectedfragmente = new UserFrag(user); break; case R.id.nav_gas: selectedfragmente = new GasFrag(user, getBaseContext()); break; case R.id.nav_estadistic: selectedfragmente = new StaticFrag(); break; case R.id.nav_phone: selectedfragmente = new CellphoneFrag(); break; } getSupportFragmentManager(). beginTransaction(). replace(R.id.fragment_container,selectedfragmente).commit(); return true; } }; private void checkUserStatus(){ user= firebaseAuth.getCurrentUser(); if (user!= null){ // el usuario ha iniciado sesion } else{ // no ha iniciado sesion startActivity(new Intent(PantallaPrincipal.this,MainActivity.class)); finish(); } } @Override protected void onStart() { // chequea el inicio de sesion checkUserStatus(); super.onStart(); } }

XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" tools:context=".PantallaPrincipal"> <FrameLayout android:id="@+id/fragment_container" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" android:layout_above="@+id/bottom_navigation"/> <com.google.android.material.bottomnavigation.BottomNavigationView android:id="@+id/bottom_navigation" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:layout_alignParentBottom="true" app:menu="@menu/bottom_navigation" android:background="?android:attr/windowBackground" app:itemIconTint="@color/colorBotttomView" />

Diseño

Ilustración 17 Pantalla Principal

Información de usuario – fragment_user.xml

Se presenta la información del usuario que inicio sesión, se muestra una pantalla acorde a la aplicación y el correo del usuario ingresado, y la opción LogOut

XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" android:background="@drawable/kitchen" > <TextView android:id="@+id/bienvenida" style="@android:style/Widget.Holo.Light.TextView" android:layout_width="261dp" android:layout_height="51dp" android:layout_alignParentStart="true" android:layout_alignParentTop="true" android:layout_marginStart="52dp" android:layout_marginTop="198dp" android:gravity="center" android:text="BIENVENIDO" android:textAlignment="center" android:textAllCaps="false" android:textAppearance="@style/TextAppearance.AppCompat.Display2" android:textColor="#3F4A8A" android:textColorLink="#3F51B5" android:textSize="25dp" android:textStyle="normal" /> <TextView android:id="@+id/username" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_alignParentStart="true" android:layout_alignParentTop="true" android:layout_marginStart="82dp" android:layout_marginTop="253dp" android:text="user fragment" android:textAlignment="center" android:textColor="#3F51B5" android:textColorLink="#FF5722" android:textSize="20dp" /> <pl.droidsonroids.gif.GifImageView android:layout_width="162dp" android:layout_height="128dp" android:layout_alignParentTop="true" android:layout_alignParentEnd="true" android:layout_marginTop="396dp" android:layout_marginEnd="94dp" android:scaleType="centerInside" android:src="@drawable/cocinagif" /> <Button android:id="@+id/logout_b" android:layout_width="239dp" android:layout_height="60dp" android:layout_alignStart="@+id/bienvenida" android:layout_alignParentTop="true" android:layout_marginStart="73dp" android:layout_marginTop="546dp" android:layout_marginEnd="-256dp" android:layout_marginBottom="456dp" android:layout_toStartOf="@+id/username" android:text="log out" /> </RelativeLayout>

Diseño

Ilustración 18 Pantalla de Usuario

Estados de los Tanques – fragment_gas.xml

Este panel se muestran todos los tanques de gas que posee el usuario en su cocina conectado al sistema, y estos se van a presentar de 2 formas como un tanque color rojo cuando este VACIO o no se encuentre el tanque en la estación o de color azul cuando este se encuentre LLENO.

Java

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:background="@drawable/patallatanque" > <GridView android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" android:id="@+id/grid_view" android:numColumns="2" android:verticalSpacing="20dp" android:horizontalSpacing="20dp" android:padding="40dp"/> </RelativeLayout>

Diseño

Ilustración 19 Visualizacion de los Tanques

Mapa de contacto

En este panel se al ser seleccionado se va a visualizar un mapa de Google Maps donde se van a encontrar seteados las ubicaciones y números de los distribuidores de los tanques de gas.

Java

package com.example.detecciontanquegas; import androidx.fragment.app.FragmentActivity; import android.os.Bundle; import com.google.android.gms.maps.CameraUpdateFactory; import com.google.android.gms.maps.GoogleMap; import com.google.android.gms.maps.OnMapReadyCallback; import com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment; import com.google.android.gms.maps.model.LatLng; import com.google.android.gms.maps.model.MarkerOptions; public class MapsActivity extends FragmentActivity implements OnMapReadyCallback { private GoogleMap mMap; @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_maps); // Obtain the SupportMapFragment and get notified when the map is ready to be used. SupportMapFragment mapFragment = (SupportMapFragment) getSupportFragmentManager() .findFragmentById(R.id.map); mapFragment.getMapAsync(this); } /** * Manipulates the map once available. * This callback is triggered when the map is ready to be used. * This is where we can add markers or lines, add listeners or move the camera. In this case, * we just add a marker near Sydney, Australia. * If Google Play services is not installed on the device, the user will be prompted to install * it inside the SupportMapFragment. This method will only be triggered once the user has * installed Google Play services and returned to the app. */ @Override public void onMapReady(GoogleMap googleMap) { mMap = googleMap; // Add a marker in Sydney and move the camera LatLng sydney = new LatLng(-34, 151); mMap.addMarker(new MarkerOptions().position(sydney).title("Marker in Sydney")); mMap.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLng(sydney)); } }

XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <fragment xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" xmlns:map="http://schemas.android.com/apk/res-auto" xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:id="@+id/map" android:name="com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" tools:context=".MapsActivity" />

Diseño

Ilustración 20 Vizualizacion de Mapa

Estadísticas

Este panel tomas los datos del historial que se encuentra en el FireBase para poder mostrar estadísticas del nivel del tanque en el tiempo que ha estado censando.

XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" android:background="@drawable/stadistic" > <com.github.mikephil.charting.charts.LineChart android:id="@+id/chart" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" /> </RelativeLayout>

Diseño

Ilustración 21 Vizualizacion de las Estadisticas

Código Arduino

int pin = 8; int minimo = 650; int maximo = 670; int contador_inferior=0; int contador_superior=0; int contador_bateria=0; int azul = 4; int rojo = 5; float voltaje =0 ; void setup(){ pinMode(azul,OUTPUT); pinMode(rojo,OUTPUT); pinMode(pin, OUTPUT); Serial.begin(9600); } void loop() { int presion = analogRead(A0); delay(1000); contador_bateria++; Serial.println(presion); if (contador_inferior ==0){ if(presion <= minimo){ enviar(); contador_inferior=1; contador_superior=0; } } if (contador_superior ==0){ if(presion >= maximo){ enviar(); contador_inferior=0; contador_superior=1; } } if(contador_bateria>600){ // 600 segundos igual a 10 minutos voltaje = analogRead(A1); if(voltaje < 307){ digitalWrite(rojo,HIGH); digitalWrite(azul,LOW); } else{ digitalWrite(azul,HIGH); digitalWrite(rojo,LOW); } contador_bateria =0; // se vuelve a encerar el contador } } void enviar(){ digitalWrite(pin, HIGH); delay(3000); digitalWrite(pin, LOW); Serial.println("Se activo el ibutton"); }

Bibliografía

- [1] FireBase – Online : https://firebase.google.com/docs/database/?hl=es-419

- [2] Developer – Online https://developer.android.com/studio